### Лабораторная работа "Построение корпоративной сети"

### Задание 1

Руководство организации, в которой вы работаете сообщило вам, что компания расширяется. В следующем месяце в планах открыть новые офисы в соседнем регионе.

Перед вами поставили следующие требования:

- Будут 4 офиса: 1 центральный и 3 отдаленных мини-офиса.

- В центральном офисе планируется разместить 35 сотрудников из следующих отделов:

- ТОП-менеджеры

- менеджеры по продажам

- IT-отдел

- служба безопасности

- бухгалтерия

- В центральном офисе помимо рабочих станций будут: принтеры, устройства для подключения к сети Wi-Fi, камеры видеонаблюдения.

- В остальных мини-офисах планируется разместить:

- в первом: производственный цех с 15 сотрудниками, их рабочие станции и принтер

- во втором: склад с 6 сотрудниками, их рабочие станции и камеры видеонаблюдения

- в третьем: магазин по продаже изготовленной продукции с 5 сотрудниками, их рабочие станции, принтер и кассовое устройство

- При проектировании сети в Packet Tracer не требуется подключение всех оконечных устройств (компьютеров пользователей, периферийных устройств и так далее). Подключение по одному устройству каждого типа достаточно для проверки выполнения наличия связанности.

- Сотрудники всех мини-офисов должны иметь доступ к инфраструктуре центрального офиса.

- IPv6 адресация в работе не рассматривается.

В Cisco Packet Tracer необходимо спроектировать и настроить сеть согласно условиям задания. Составить адресный план. Число и функционал коммутаторов доступа вы определяете самостоятельно.

Отправьте pkt-файл и приложите краткое описание используемых решений.

Решение:

## Проектирование сети предприятия «Белые поля»

Сеть будет спроектирована в виде иерархической топологии с центральным офисом (HQ) и тремя удалёнными мини-офисами, соединёнными с центральным через стыковочные интерфейсы маршрутизаторов.

- В сети предусмотрено 4 офиса:

  - 1 центральный офис (HQ)

  - 3 удалённых мини-офиса (F1, F2, F3)

- Центральный офис:

  - Число сотрудников: 35 человек.

  - Отделы: ТОП-менеджеры, менеджеры по продажам, IT-отдел, служба безопасности, бухгалтерия.

  - Дополнительные устройства: принтеры, устройства для подключения к сети Wi-Fi, камеры видеонаблюдения.

- Мини-офисы:

  - Офис 1 (Производственный цех): 15 сотрудников, 1 принтер.

  - Офис 2 (Склад): 6 сотрудников, 1 камера видеонаблюдения.

  - Офис 3 (Магазин): 5 сотрудников, 1 принтер, 1 кассовое устройство.

- Все мини-офисы должны иметь доступ к инфраструктуре центрального офиса.

- В качестве маршрутизации используем статическую маршрутизацию.

- В Cisco Packet Tracer для каждого типа устройства достаточно подключить одно устройство для проверки связности.

- VLAN будут использоваться для сегментации сети внутри центрального офиса.

| Устройство | Имя в Packet Tracer | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Маршрутизатор | R-HQ | Обеспечивает маршрутизацию между офисами |
| Коммутатор | SW-HQ | Центральный коммутатор для VLAN |
| ПК | PC-HQ | Рабочая станция центрального офиса |
| Принтер | PR-HQ | Принтер центрального офиса |
| Точка доступа | AP-HQ | Беспроводной доступ в центральном офисе |
| Камера | CAM-HQ | Камера видеонаблюдения в центральном офисе |
| Маршрутизатор | R-F1 | Маршрутизатор для филиала 1 (производственный цех) |
| ПК | PC-F1 | Рабочая станция филиала 1 |
| Принтер | PR-F1 | Принтер филиала 1 |
| Маршрутизатор | R-F2 | Маршрутизатор для филиала 2 (склад) |
| ПК | PC-F2 | Рабочая станция филиала 2 |
| Камера | CAM-F2 | Камера филиала 2 |
| Маршрутизатор | R-F3 | Маршрутизатор для филиала 3 (магазин) |
| ПК | PC-F3 | Рабочая станция филиала 3 |
| Принтер | PR-F3 | Принтер филиала 3 |
| Кассовое устройство | POS-F3 | Кассовое устройство филиала 3 |

## Адресный план

#### Центральный офис (R-HQ)

Сеть: 192.168.1.0 /26
Маска: 255.255.255.192

| Устройство | IP-адрес |
| --- | --- |
| R-HQ (Шлюз) | 192.168.1.1 |
| PC-HQ | 192.168.1.10 |
| PR-HQ | 192.168.1.20 |
| AP-HQ | 192.168.1.30 |
| CAM-HQ | 192.168.1.40 |

#### Филиал 1 (R-F1)

Сеть: 192.168.2.0 /28
Маска: 255.255.255.240

| Устройство | IP-адрес |
| --- | --- |
| R-F1 | 192.168.10.2 |
| PC-F1 | 192.168.2.2 |
| PR-F1 | 192.168.2.3 |

#### Филиал 2 (R-F2)

Сеть: 192.168.3.0 /28
Маска: 255.255.255.240

| Устройство | IP-адрес |
| --- | --- |
| R-F2 | 192.168.10.6 |
| PC-F2 | 192.168.3.2 |
| CAM-F2 | 192.168.3.3 |

#### Филиал 3 (R-F3)

Сеть: 192.168.4.0 /28
Маска: 255.255.255.240

| Устройство | IP-адрес |
| --- | --- |
| R-F3 | 192.168.10.10 |
| PC-F3 | 192.168.4.2 |
| PR-F3 | 192.168.4.3 |
| POS-F3 | 192.168.4.4 |

#### Стыковочные интерфейсы маршрутизаторов

- R-HQ ↔ R-F1 (Производственный цех)

  - IP-адреса:

    - R-HQ: 192.168.10.1

    - R-F1: 192.168.10.2

- R-HQ ↔ R-F2 (Склад)

  - IP-адреса:

    - R-HQ: 192.168.10.5

    - R-F2: 192.168.10.6

- R-HQ ↔ R-F3 (Магазин)

  - IP-адреса:

    - R-HQ: 192.168.10.9

    - R-F3: 192.168.10.10