Решение:

ACL (классификация):

! 1. TCP dst 80/443

ip access-list extended TCP_WEB

permit tcp any any eq 80

permit tcp any any eq 443

! 2. UDP dst 5060-5061

ip access-list extended UDP_SIP

permit udp any any range 5060 5061

! 3. ICMP

ip access-list extended ICMP_TRAFFIC

permit icmp any any

! 4. Traffic Client2/Client3 → Client1

ip access-list extended TO_CLIENT1

permit ip host 172.16.1.20 host 192.168.5.10

permit ip host 10.10.30.20 host 192.168.5.10

Class-map (match)

class-map match-any CLASS_TCP_WEB

match access-group name TCP_WEB

class-map match-any CLASS_UDP_SIP

match access-group name UDP_SIP

class-map match-any CLASS_ICMP

match access-group name ICMP_TRAFFIC

class-map match-any CLASS_TO_CLIENT1

match access-group name TO_CLIENT1

Policy-map (маркировка)

policy-map MARKING_POLICY

class CLASS_TCP_WEB

set dscp af43

class CLASS_UDP_SIP

set cos 5

class CLASS_ICMP

set cos 3

class CLASS_TO_CLIENT1

set dscp ef

class class-default

set dscp default

Применение (service-policy):

Маркировка делается на входе интерфейсов, куда приходит трафик от клиентов.

- На R1 (трафик от Client1):

interface GigabitEthernet0/1

description Link to Client1

service-policy input MARKING_POLICY

- На R2 (трафик от Client2):

interface GigabitEthernet0/1

description Link to Client2

service-policy input MARKING_POLICY

- На R3 / vIOS / где подключён Client3:

interface GigabitEthernet0/1

description Link to Client3

service-policy input MARKING_POLICY